Projektrapport

Mikrodatorprojekt, TSIU51

Grupp 5

Emil Pihl

Kebba Jeng

Aidin Jamshidi

Martin Castro Bildhjerd

Innehållsförteckning

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Spelomslag............................................................................................................................A

Innehållsförteckning............................................................................................................B

Figurförteckning..................................................................................................................C

_________________________________________________________________________________________

1.0	Inledning...............................................................................................................................1

1.1	Projektbakgrund..................................................................................................................1

1.2	Spelbeskrivning....................................................................................................................1

1.3	Kravspecifikation								2

_________________________________________________________________________________________

2.0	Översikt									3

2.1	Organisering av projektarbete							4

2.2	Komponenter									4

2.3	Blockschema									5

2.4.0	Beskrivning av hårdvara och protokoll						5

2.4.1……………DAvid-kort								6

2.4.2……………Arduino Uno								6

2.4.3……………TWI									8

2.4.4……………SPI									9

2.4.5……………DAmatrix								10

2.4.6		Tryckknappar								10

2.4.7		LCD-display								11

2.4.8 		Piezoelektrisk högtalare							11

_________________________________________________________________________________________

3.0.0	Kodbeskrivning									12

3.0.1……………JSP									12

3.0.2……………Videominne								13

3.0.3……………Anod-information							13

3.0.4……………Avbrott									13

3.0.5……………Collision								13

_________________________________________________________________________________________

4.0	Slutprodukt									14

4.1.0	Diskussion									15

4.1.1		Vad gick som planerat? 							15

4.1.2		Motgångar 								15

4.1.3		Slutsats 									16

_________________________________________________________________________________________

Referenser									17
_________________________________________________________________________________________

Kod										18

Figurförteckning

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Omslag – Watch-Out 										A

_________________________________________________________________________________________

Figur 1.1 – Förslag										1

Figur 1.2 – Spelexempel										2

_________________________________________________________________________________________

Figur 2.1 – Planner										4

Figur 2.2 – Komponenter										4

Figur 2.3 – Blockschema										5
Figur 2.4.1 – DAvid-kort										6
Figur 2.4.2 – Arduino Uno									6

Figur 2.4.2 – I/O-portar										7

Figur 2.4.3 – TWI										8

Figur 2.4.4 – SPI											9

Figur 2.4.5 – Pixel position									10

Figur 2.4.6 – Tryckknappar									10

Figur 2.4.7 – New game										11

Figur 2.4.8 – Högtalare										11

_________________________________________________________________________________________

Figur 3.0.0 – Game-loop										12

Figur 3.0.1 – JSP											12

Figur 3.0.5 – Collision										14

_________________________________________________________________________________________

Figur 4.0 – Slutprodukt										14

## 1.0 - Inledning

Watch-Out Är ett spel framtaget för kursen mikrodatorprojekt, TSIU51. Syftet med kursen är att i projektform konstruera något av teknisk natur, exempelvis ett spel. Spelet är inspirerat av

Googles Dinosaur Game, som går ut på att undvika hinder för att samla poäng.

## 1.1 – Projektbakgrund

Under projektets inledning togs det fram olika projektförslag. Därefter utreddes förslagen med hänsyn till svårighetsgrad och arbetsbörda, detta för att färdigställa projektet inom kursens tidsram. Figur 1.1 visar de förslag som togs fram, och det slutgiltiga förslaget.

Figur 1.1 - Förslag: Exempel på projektidéer och det slutgiltiga markerat med grön färg

## 1.2 – Spelbeskrivning

Spelet går ut på att en spelare med hjälp av en spelkaraktär ska undvika objekt för att försöka att samla poäng. Spelet Watch-Out spelas på hårdvaruplattformen DAvid, med hjälp av de komponenter som finns på kortet.

Spelkaraktären visar sig på vänster sida av spelplan, från höger sida av spelplan dyker objekt upp som karaktären måste undvika för att överleva och fortsätta spelet. Detta illustreras i figur 1.2. Misslyckas spelaren med att undvika ett hinder, resulterar det i förlust.

Figur 1.2 - Spelexempel: På bilden syns ett exempel på hur det ser ut när tre objekt närmar sig karaktären som styrs av spelaren. Karaktären är i färgen svart medan objekten är i färgen orange.

## 1.3 - Kravspecifikation

Projektet är utformat utefter en kravspecifikation som består av skall- och bör-krav. Dessa krav ska uppfyllas för att projektet ska färdigställas och för att kunna leverera en fullständig slutprodukt.

Skall-krav:

Listan innehåller de funktioner som tillsammans utgör grunden för spelet.

- Spelaren skall vara en figur som liknar en dinosaurie.

- Spelaren skall kunna hoppa med figuren.

- Spelaren skall röra sig åt höger automatiskt med figuren.

- Spelaren skall kunna samla poäng.

- Spelaren skall kunna förlora spelet igenom att förlora alla hjärtan.

- Spelaren skall kunna se hur mycket poäng den har samlat ihop.

- Spelaren skall kunna förlora spelet genom att förlora alla hjärtan.

- Spelaren skall kunna förlora spelomgången genom att bli träffad av ett objekt.

- Spelaren skall kunna spela med tryckknappar på hårdvarukortet DAvid.

- Det skall finnas en startsekvens när spelaren startar spelet.

- Det skall finnas en slutsekvens när spelaren förlorar.

- Det skall finnas en huvudmeny.

- Det skall finnas tre pixel-skärmar av typen DAmatrix.

Bör-krav:

Listan innehåller de funktioner som förbättrar spelupplevelsen utöver spelet grundfunktioner.

- Spelaren bör kunna ducka med figuren.

- Spelaren bör kunna samla poäng genom olika metoder.

- Spelaren bör kunna samla på sig upp till tre hjärtan.

- Spelaren bör kunna spela med spelplattformens joystick.

- Det bör finnas flygande föremål som spelare måste undvika.

- Det bör spelas upp ett ljud när man samlar på sig poäng.

- Det bör spelas upp ett ljud när man samlar på sig ett hjärta.

- Det bör spelas upp ett ljud när förlorar ett hjärta.

- Det bör gå att starta om spelet från “förlora-bilden” utan att starta om hårdvaruplattformen DAvid.

- Spelets hastighet bör öka för en ökad svårighetgrad.

## 2.0 – Översikt

När spelaren påbörjat ett nytt spel ska en melodi spelas upp för att meddela spelaren att spelomgången startar. Detta förmedlas även genom LCD-displayen, i form av ett textmeddelande, ”New Game Started ”.

Då ett nytt spel påbörjas är spelkaraktären stillastående på startpositionen och en tom spelplan uppenbarar sig. Därefter laddas hindret in på DAmatrix-skärmen längst till höger som rör sig mot karaktären som spelaren styr. När ett hinder närmar sig spelaren måste spelaren hoppa för att undvika objektet och samla poäng.

När spelaren förlorar ska en annan typ av melodi spelas och förlusttext på LCD-displayen ska framföras till användaren. Poängsamlingen sammanställs och spelaren noteras om hur många poäng som samlades under spelets gång. Desto längre spelaren klarar sig utan att kollidera desto mer poäng samlas ihop.

## 2.1 - Organisering av projektarbete

Arbetet var organiserat på sådant sätt att det ingick två möten i veckan. Mötena innefattades av uppföljning av projektets utvecklingsstadier för att säkerställa att projektet fortlöpte. Utöver möten användes planeringsverktyget Microsoft Planner för att visualisera och planera arbetsflödet. Figur 2.1 visar exempel.

Figur 2.1 – Planner: Olika uppgifter i Microsoft planner där de rankas under olika kategorier med specifika medlemmar tilldelade.

2.2 – Komponenter

För spelet valdes ett antal komponenter på hårdvarukortet som ansågs lämpliga för att uppnå bör- och skall-kraven i kravspecifikationen. Spelet använder följande komponenter som listas i figur 2.2.

## Figur 2.2 - Komponenter: Lista med komponenter, antal och beskrivningar om användningsområde. Dessa komponenter tillsammans skapar slutprodukten.

## 2.3 - Blockschema

I figur 2.3 visar blockschemat den hårdvara och de tillhörande komponenterna som används i projektet. Kommunikationsprotokollen TWI, och SPI möjliggör kommunikation mellan dessa komponenter och DAvid-kortet.

Figur 2.3 - Blockschema: Hårdvarukortet DAvid. Framtaget för projektkurser i Mikrodatorteknik. Hårdvarumiljön består utav komponenter som LCD-display, LEDs, tryckknappar med mera. Även syfte för komponenterna är inkluderat i figuren.

## 2.4.0 - Beskrivning av hårdvara och protokoll

Nedan följer en ingående beskrivning av de komponenter och protokoll som används för spelet Watch-Out. Dessa protokoll är viktiga för kommunikationen mellan komponenterna.

### 2.4.1 - DAvid-kort

DAvid-kortet är ett hårdvarukort utvecklat och tillverkat för kursen Mikrodatorprojekt (TSIU51). Det är en hårdvarumiljö med komponenter för att möjliggöra strukturerad mjukvaruutveckling, vars hårdvarumiljö lämpar sig för exempelvis spel. Kortet styrs av mikronkontrollerkortet Arduino UNO med processorn ATMega328p [1].

Figur 2.4.1 – DAvid-kort: Hårdvarukortet DAvid. Framtaget för projekt i kursen Mikrodatorprojekt. Hårdvarumiljön består utav diverse komponenter som LCD-display, LEDs, tryckknappar, med mera.

### 2.4.2 - Arduino Uno

Arduino Uno är ett mikrokontrollerkort baserat på mikrokontroller ATMega328p. En mikrokontroller är en mindre dator med processor, arbetsminne, och programminne integrerat komplett med stödfunktioner på en enda elektronisk krets.

Figur 2.4.2 – Arduino Uno: Överblick av mikrokontrollerkortet Arduino Uno. På bilden finnes ett kort och diverse elektroniska komponenter som tillsammans utgör Arduino Uno.

Mikrokontrollerkortet är utrustat med digitala och analoga I/O pinnar som kan användas för att kommunicera med andra komponenter och kretsar [2].

ATMega328p är en mikrokontroller från Atmel. ATMega328p har ett 32kb minne och en 16 MHz klockfrekvens. Detta gör att en mikrokontroller kan utföra upp till 16 miljoner instruktioner per sekund. Det finns ett flertal I/O-pinnar på ATMega328p. Detta ger möjlighet att ansluta extern hårdvara som inte finns i DAvid-kortets hårdvarumiljö, exempelvis ljusdiodmatrisen DAmatrix.

Figur 2.4.2 – I/O-portar: Överblick på tillgängliga I/O portar på Arduino Uno. I/O portarna möjliggör kommunikation med extern hårdvara till processorn ATMega328P.

### 2.4.3 – TWI

Two-Wire Interface, förkortat TWI, är ett synkront seriellt kommunikationsprotokoll. TWI ger hårdvara, system, och processer ett kommunikationsgränssnitt med en buss som består av två ledningar: Serial Data (SDA), och Serial Clock (SCL).  SDA är dataledningen, där data överförs mellan en Master och Slave-nod. SCL är klockledningen som skickar pulser.

TWI kommunicerar i duplex med en master-slave-arkitektur, vilket innebär att kommunikation sker samtidigt i två riktningar. För att överföra data och kommunicera mellan noder [4] så behöver protokollet konfigureras.

I detta projekt konfigurerades följande register:

- TWI Bit Rate Register. Kontrollerar klockledningens period.

- TWI Control Register. Kontrollerar TWI- operationer, exempelvis avbrott.

Används även för att generera START, STOP, och ACK-pulser.

- TWI Data Register. Kan sättas i olika lägen. I överförningsläge skickar den data. I mottagningsläge, sparas data som tagits emot.

En dataöverföring med TWI består av ett starttillstånd. En adress för information om det ska vara en avläsning eller en skrivning (Read/Write) [5] samt Slave Acknowledge. Data med utförande information. Det måste även ingå ett stopptillstånd. Figur 2.4.3 illustrerar TWI-processen.

Figur 2.4.3 – TWI: Exempel på hur information måste skickas med hjälp av protokollet TWI.

### 2.4.4 - SPI

Serial Peripheral Interface, förkortat SPI är ett synkront seriellt kommunikationsprotokoll som huvudsakligen används för kort-distanskommunikation i inbyggda system.

SPI förbinds av en buss som består av fyra gemensamma ledningar. Serial Clock Output (SCLK), Master Out Slave In (MOSI), Master in Slave Out (MISO), och Slave Select (SS).

- SCLK, Serial Clock Output. Är som namnet indikerar klockledningen. Data som skickas genom MOSI och MISO synkroniseras till klockan.

- MOSI och MISO är dataledningarna. MOSI och MISO överför data mellan noder. Protokollet kan göra detta simultant. MOSI innebär att master enheten har full kontroll över slavenheten och kan skicka data till vald enhet. MISO innebär att slavenheten agerar masterenhet och data slavenheten skickar tas upp av ATmega328P.

- SS, Slave Select. Dikterar vilken enhet masternenheten kommunicerar med.

SPI kommunicerar i full-duplex med en Master-slave-arkitektur. Det vill säga att kommunikation sker samtidigt i två eller fler riktningar. Master-slave-arkitekturen möjliggör att en enhet kan kontrollera en annan enhet. Detta åskådliggörs i figur 2.4.4. För att överföra data och kommunicera mellan noder behöver protokollet konfigureras. Detta görs genom att modifiera bitar i SPI:s kontrollregister (SPCR). Därefter anges riktningen, det vill säga vart informationen ska skickas.

Figur 2.4.4 – SPI: Schema som visar kommunikationsflödet mellan SCLK (Serial Clock Output), MOSI (Master Out Slave In), MISO (Master In Slave Out) och SS (Slave Select). Genom denna process sker informationsöverföring mellan spelplattformen DAvid och de komponenter som använder SPI.

### 2.4.5 - DAmatrix

DAmatrix är en seriell [6] LED-lysdiodmatris. Lysdiodmatrisen består utav åtta rader, och åtta kolumner. Sammanlagt 64 lysdioder (8x8 lysdioder). Genom att använda tre DAmatrix kan en större spelplan skapas (8x24 lysdioder). För att driva DAmatrix används seriella gränssnittet SPI [3] via Arduino UNO:s I/O-Pinnar. Flödesdiagrammet i figur 2.4.5 illustrerar hur SPI används i detta projekt.

DAmatrix är konstruerat så att dioder i varje rad i matrisen hänger ihop i sina anoder, och dioder av samma sort och kolumn har sina katoder sammankopplade. För att tända en diod tillförses diodens anod med positiv spänning, samtidigt som diodens katod jordas [4].

Figur 2.4.5 – Pixel position: Exempelbild på hur en diod kan tändas på DAmatrix genom beskrivningen ovan. Gröna pilen visar hur diodens anod tillförses med spänning. Svarta pilen visar hur lysdiodens katod jordas. Processen resulterar i att en lysdiod tänds. I figuren är lysdioden representerad av en blå punkt.

### 2.4.6 – Tryckknappar

Tryckknapparna används för den animationen i spelet som resulterar i att spelaren undviker hinder. Tryckknapparna är kopplad till specifika portar på ATMega328P. Porten behöver i sitt standby-läge en positiv insignal för att fungera. För att adressera knapparna behövs därför en positiv insignal.

Figur 2.4.6 – Tryckknappar: Kopplingsschema för tryckknappen L och R. Knappen L används tills att hoppa med karaktären medan R används till att starta spelet.

### 2.4.7 - LCD-display

En LCD-display (Liquid Crystal Display) är en elektronisk skärmmodul. För detta projekt är displayens syfte att ge spelaren återkoppling. Detta illustreras i figur 2.4.7. Det är en 16x2 display, det innebär att den kan visa 16 tecken per rad och att skärmen har 2 rader.

Figur 2.4.7 – New game: Skärmen som visas för spelaren när spelet har startat en ny omgång. Texten ”NEW GAME STARTED” visas till spelaren förlorar, då texten ändras till ”GAME OVER!”.

### 2.4.8 - Piezoelektrisk högtalare

Piezoelektriska högtalarens syfte är att ge spelaren återkoppling under spelet. Högtalaren är passiv, och behöver en förstärkt insignal för att fungera. För att adressera högtalaren skickas signaler till enheten i form av kortvariga spänningspulser. Melodier och ljud för spelet skapas genom att skicka olika frekvenser till högtalaren vilket ger olika noter.

Figur 2.4.8 – Högtalare: Kopplingsschema för den piezoelektriska högtalaren.

3.0.0 – Kodbeskrivning

Figur 3.0.0 visar en förenklad version av kodflödet. Strukturdiagrammet illustrerar olika stadier i spelet och den generella loopen som driver spelet.

Figur 3.0.0 – Game-loop: Strukturdiagram som visar hur koden fungerar. I detta fall sker några viktiga rutiner innan spelrutinerna börjar. Cirkel indikerar valbarhet, rubin indikerar iteration.

3.0.1 – JSP

Figur 3.0.1 illustrerar kodflödet för Watch-Out strukturerat enligt JSP-metoden. Vid start av hårdvarukortet börjar rutinen HW_INIT för att sedan förbereda komponenter med MAIN_INIT och GAME_INIT.

Figur 3.0.1 - JSP: JSP-diagram som visar strukturen av koden med hjälp av strukturerar som sekvens, iteration och selektion.

3.0.2 – Videominne

Videominne är 92 bytes som är reserverade i SRAM, där information som karaktär och golv kan sparas. Informationen kan sedan plockas ut och skrivas ut på DAmatrix. Med hjälp av videminnet möjliggörs rutinerna LOAD_FLOOR och LOAD_DINO som visas i figur 3.0.1.

3.0.3 – Anod-information

Rutinen ANOD_INFO ser till att rätt anoddata lagras i videominnet. Utan rutinen fungerar inte utskriften till DAmatrix. Sekvensen ser till att var fjärde byte i videominnet lagrar rätt information som representerar vilken skärm och rad. Denna rutin körs efter HW_INIT, se figur 3.0.1, och är en sekvens som fungerar självständigt.

3.0.4 – Avbrott

Spelet använder sig av två avbrott, avbrottsrutin, och FPS_RUTIN. FPS_RUTIN ser till att den informationen som finns i videominnet skrivs ut till skärmen. Utskriften görs i iterationer vilket bidrar till formen på hinder och karaktär. FPS-rutin möjliggör utskriften av karaktären och hindret i spelet.

Avbrottsrutin är avbrottet som uppdaterar positionen på hindret och ser till att den rör sig från höger till vänster på DAmatrix. Denna rutin är avbrottsstyrd för att hindret alltid färdas höger till vänster oavsett vilket stadie kodflödet befinner sig.

3.0.5 – Collision

Rutinen Collision använder sig av en byte i SRAM som laddas med information om vart karaktären befinner sig. För att ta fram informationen hämtas karaktärens pixeldata från videominnet. Pixeldata består av 3 bytes där karaktären utgör en byte.

Befinner sig endast karaktären på den pixeln blir informationen som sparas binär nolla. Skulle karaktären och hindret befinna sig på samma pixel kommer information i stället bli en binär etta som räknas som en träff och spelet avslutas.

Figur 3.0.5 - Collision:  Assemblerkod på spelets kollision-rutin. Pixelinformation laddas in i dataregister genom Y-pekaren. Därefter utförs instruktioner, i syfte att jämföra värdet i dataregistret med värdet 1. Om sådant är fallet har karaktären kolliderat med hindret och därmed förlorat spelet.

4.0 – Slutprodukt

Slutprodukten består av tre DAmatrix-skärmar som utgör spelplanen. Spelarens karaktär är i färgen röd på vänster sida och höger sida är ett objekt i färgen blå, som närmar sig spelaren. Slutprodukten uppnådde majoriteten av skall- och bör-kraven. Det som inte uppnåddes var skall-krav fem, vilket innebär att möjligheten att samla hjärtan inte finns med i spelet. För att kompensera för det uteblivna skall-kravet uppfylldes bland annat bör-krav fem. Detta resulterade i användandet av tre DAmatrix-skärmar i stället för två. Bör-krav tio, att det går att starta om spelet utan att starta om spelplattformen, uppfylldes vilket bidrar till en bättre användarupplevelse. Figur 4.0 visar slutprodukten.

Figur 4.0 – Slutprodukt: På spelplan syns ett objekt i färgen blå och spelarens karaktär i färgen röd. I detta fall börjar objektet närma sig spelaren och dess uppgift är att hoppa.

## 4.1.0 - Diskussion

Under utvecklingen av projektet har flertal problem uppkommit, dessa har bidragit till att vissa skall-krav saknas från spelet. Problemen kommer huvudsakligen från ofokuserad arbetsuppdelning och bristfällig kommunikation, men även bristande programmeringskunskaper.

## 4.1.1 – Vad gick som planerat?

Utformningen av kommunikationsprotokollen, TWI samt SPI färdigställdes tidigt under projektet. Detta fördelaktigt då det var en grundförutsättning för att kommunicera med DAvid-kortet. Arbetet med adressering av de individuella komponenterna som används, färdigställdes snabbt efter kommunikationsprotokollen. Detta möjliggjorde resursfördelning på mer invecklade utvecklingsområden.

Tidigt i utvecklingen bestämdes det att tre dagar i veckan skulle spenderas på utvecklingen av Watch-Out. Strukturering och organisering av projektet krävdes för att färdigställa de olika delmomenten i spelet. När detta arbetssätt kombinerades så gav optimala förutsättningar att utveckla projektet kontinuerligt.

## 4.1.2 – Motgångar

Under arbetet med videominnet, det vill säga processen för informationslagring och adressering av individuella pixlar på lysdiodmatrisen, DAmatrix, uppstod många flaskhalsar. Detta på grund av bland annat bristfällig kommunikation från gruppen, både internt och med kurshandledare. Som följd spenderades omfattande tid av projektet på att felsöka och skriva om programmeringskod.

Ett misstag var att inte tillämpa mer strukturerat tillvägagångs för programmeringskoden. Strukturering enligt JSP-metoden (Jackson Struktured Programming) hade troligtvis resulterat i kod med mindre felkällor, och buggar. Ett annat misstag var att inte rita upp hur rutiner och funktioner skulle formas. Detta hade gett en bättre överblick, och förenklat arbetet mot ett gemensamt mål. Följden av detta blev att det spenderades tid på att skriva kod som i slutändan inte bidrog till slutprodukten.

## 4.1.3 – Slutsats

Efter att projektet genomförts kan det konstateras att slutprodukten uppfyller majoriteten av kravspecifikationerna. Tillvägagångsättet, det vill säga hur arbetet fortlöpte och problem löstes är den största faktorn bakom de problem som uppstod, och konsekvent att projektet inte slutfördes inom tid.

Vi är efter omständigheterna nöjda med slutresultatet. De erfarenheter vi har fått under projektarbetet har vart givande och lärdomar från projektet kommer tillämpas i framtida arbeten.

Referenser och information

__________________________________________________________

# Referenser

| [1] | M. Josefsson, "Microsoft Teams," 17 01 2022. [Online]. Available: https://teams.microsoft.com/_#/pdf/viewer/teamsSdk/https:~2F~2Fliuonline.sharepoint.com~2Fsites~2FLisam_TSIU51_2022VT_SP~2FDelade%20dokument~2FGeneral~2FDavid_hardvarubeskrivning.pdf?threadId=19:P7uRHZyBcChbuIiSdQhbOrWzM1xBRpg9u6L_WzCjAB01@thread.tacv2&fi. [Accessed 20 04 2022]. |
| --- | --- |
| [2] | Atmel Corporation, "Microsoft Teams," 2009. [Online]. Available: https://teams.microsoft.com/_#/pdf/viewer/teams/https:~2F~2Fliuonline.sharepoint.com~2Fsites~2FLisam_TSIU51_2022VT_SP~2FDelade%20dokument~2FGeneral~2FKursdokument~2FDatablad_ATMega328.pdf?threadId=19:P7uRHZyBcChbuIiSdQhbOrWzM1xBRpg9u6L_WzCjAB01@thread.tac. [Accessed 20 04 2022]. |
| [3] | M. Josefsson, "Microsoft Teams," 2022. [Online]. Available: https://teams.microsoft.com/_#/pdf/viewer/teamsSdk/https:~2F~2Fliuonline.sharepoint.com~2Fsites~2FLisam_TSIU51_2022VT_SP~2FDelade%20dokument~2FGeneral~2FDavid_hardvarubeskrivning.pdf?threadId=19:P7uRHZyBcChbuIiSdQhbOrWzM1xBRpg9u6L_WzCjAB01@thread.tacv2&fi. [Accessed 26 04 2022]. |
| [4] | M. Josefsson, "Microsoft Teams," 2022. [Online]. Available: https://teams.microsoft.com/_#/pdf/viewer/teamsSdk/https:~2F~2Fliuonline.sharepoint.com~2Fsites~2FLisam_TSIU51_2022VT_SP~2FDelade%20dokument~2FGeneral~2FDAvid%20datasheets~2FDAmatrix%20-%208x8%20RGBLED.pdf?threadId=19:P7uRHZyBcChbuIiSdQhbOrWzM1xBRpg9u6L_W. [Accessed 26 04 2022]. |

# Kod

Kod är uppdelad i ett main-program och tio inkluderade sub-program, där main innehåller grunden för spelet och sub innehåller byggstenarna. Grunden i detta fall blir huvudrutinerna för att spelet ska fungera. Det som blir byggstenarna är rutinerna för knapparna, högtalare, LCD och diverse andra komponenter.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Main

jmp 	HW_INIT

.org	OC2Baddr

jmp	AVBROTTSRUTIN

.org 	0x0020

jmp 	FPS_RUTIN

.dseg

.include 	"SPI.inc"

.include 	"AVBROTT_FPS.inc"

.include	”AVBROTT_ROCK.inc”

.include 	"CHARACTER.inc"

.include 	"VIDEOMINNE.inc"

.include 	"LCD.inc"

.include 	"TWI.inc"

.include 	"SPEAKER.inc"

.include 	"NEW_GAME_OVER.inc"

.include 	"7_SEG.INC"

.equ	IM_SPEED = 2

.equ	ADDR_LCD = $20

.equ	SLA_LCD_W = (ADDR_LCD << 1) | 0

.equ	SLA_LCD_R = (ADDR_LCD << 1) | 1

.equ	FN_SET = $2B

.equ	E_MODE = $06

.equ	DISP_ON = $0F

.equ	LCD_CLR = $01

.equ	E = $01

.equ	HOME = $02

.equ	RS = PB0

.equ 	ADDRESS_1 = $25

.equ 	ADDRESS_2 = $24

TEXTONE:

.db	" GAME STARTED", $00

TEXTTWO:

.db	"GAME OVER!", $00

TEXTTHREE:

.db	"PRESS R TO START", $00

.cseg

HW_INIT:

call	TWI_INIT

clr	r16

call	SPI_MASTER_INIT

clr	r16

call	AVBROTTSRUTIN_INIT

clr	r16

call	FPS_INIT

clr	r16

clr	r17

call	SRAM_CLEAR

call	CLEAR_SCREEN

MAIN_INIT:

call	ANOD_INFO

GAME_INIT:

call	START_SCORE

call	CLEAR_LOCATION

call	LCD_READY

call	BUTTON_R

call	LCD_GAMESTART

call	NEW_GAME

call	LOAD_FLOOR

call	LOAD_DINO

call	ROCK

sei

GAME_RUN:

sbis	PIND, PD1

call	DINO_JUMP

lds	r16, HIT

cpi	r16, 1

sbrs	r16,0b00000001

jmp 	GAME_RUN

END:

push	r16

ldi	r16,10

call	SRAM_CLEAR

sts	STORE_SPEED, r16

LOST_SCREEN:

dec	r16

call	LOAD_DINO

call	DELAY_HALFHALF

call	GAME_OVER

call	DELAY_HALFHALF

cpi	r16,0

brne	LOST_SCREEN

pop	r16

call	SRAM_CLEAR

cli

ldi	r16,0

sts	HIT, r16

sts	ROW, r16

sts	STORE_SPEED, r16

call	LCD_GAMEOVER

call	LOST_GAME

ldi	r18,3

DELAY_LOOP:

call	DELAY_HALFHALF

dec	r18

brne	DELAY_LOOP

jmp	GAME_INIT

RESET_Z:

ldi	r30, 0x50

ldi	r31, 0x01

ret

RESET_Y:

ldi	r29, 0x01

ldi	r28, 0x50

ret

ANOD_INFO:

push	YL

push	YH

push	r23

ldi	YH, HIGH(VMEM)

ldi	YL, LOW(VMEM)

call	RESET_Y

dec	YL

ldi	r23, 0b11111110

call	FOUR_STEP

pop	r23

pop	YH

pop	YL

ret

DELAY_HALFHALF:

push	r20

push	r21

push	r22

ldi     	r20,5

DELAY1_THREE:

ldi     	r21,245

DELAY2_THREE:

ldi     	r22,255

DELAY3_THREE:

dec    	 r22

nop

brne    	Delay3_THREE

dec    	 r21

brne   	 Delay2_THREE

dec     	r20

brne    	Delay1_THREE

pop	r22

pop	r21

pop	r20

ret

SPEAKER_HALFHALF:

push	r16

push	r17

push	r18

ldi	r16,16

SPEAKER1_THREE:

ldi	r17,245

SPEAKER2_THREE:

ldi	r18,255

SPEAKER3_THREE:

dec	r18

brne	SPEAKER3_THREE

dec	r17

brne	SPEAKER2_THREE

dec	r16

brne	SPEAKER1_THREE

pop	r18

pop	r17

pop	r16

ret

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//SPI

.dseg

.equ 	MOSI = PB3

.equ 	MISO = PB4

.equ 	SCLK = PB5

.equ	SPI_DDR = DDRB

.equ 	CS = PB2

.cseg

SPI_MASTER_INIT:

ldi	r17, (1<<MOSI)|(1<<SCLK)|(1<<PB2)

out	SPI_DDR, r17

ldi	r17, (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0)

out	SPCR, r17

ret

RETREIVE_PIXEL:

ldi	r19,12

MATRIX_LOOP:

ld	r16, Z+

call	SPI_TRANSMIT

clr	r16

dec	r19

cpi	r19, 0

brne	MATRIX_LOOP

SPI_SEND:

sbi	PORTB, PB2

nop

cbi	PORTB, PB2

ret

SPI_TRANSMIT:

out	SPDR, r16

WAIT_TRANSMIT:

in	r16, SPSR

sbrs	r16, SPIF

rjmp	WAIT_TRANSMIT

ret

SHORT_WAIT:

adiw	r24,8

brne	SHORT_WAIT

ret

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//AVBROTT FPS

.equ 	TIMER2_TICK = 60

FPS_INIT:

ldi	r16, (1<<WGM12) | (1<<CS12)

sts	TCCR1B, r16

ldi	r16, HIGH(TIMER2_TICK)

sts	OCR1AH, r16

ldi	r16, LOW(TIMER2_TICK)

sts	OCR1AL, r16

ldi	r16, (1<<OCIE1A)

sts	TIMSK1, r16

ret

FPS_RUTIN:

push	r16

in	r16, sreg

push	r16

push	ZH

push	ZL

ldi	ZH, HIGH(VMEM)

ldi	ZL, LOW(VMEM)

call	RESET_Z

call	ROW_PRINT

call	RETREIVE_PIXEL

COLLISION:

push	r28

push	YL

push	YH

push	r16

push	r19

push	r18

ldi	r28, $94

ld	r19, Y+

ld	r18, Y+

ld	r16, Y

andi	r18, 0b00000011

andi	r19, 0b00000011

or	r19, r18

and	r16, r19

cpi	r16,1

brlo	NO_HIT

sts	HIT, r16

NO_HIT:

pop	r18

pop	r19

pop	r16

pop	ZH

pop	ZL

pop	r28

pop	ZL

pop	ZH

pop	r16

out	sreg, r16

pop	r16

reti

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//AVBROTT ROCK

.equ 	TIMER1_TICK =  62500 - 1

AVBROTTSRUTIN_INIT:

clr	r16

ldi	r16, (1<<WGM21)

sts	TCCR2A, r16

ldi	r16, (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20)

sts	TCCR2B, r16

ldi	r16, 251

sts	OCR2A, r16

ldi	r16, (1<<OCIE2B)

sts	TIMSK2, r16

ret

AVBROTTSRUTIN:

push	r22

push	r16

ROCK_SPEED:

lds	r22, STORE_SPEED

inc	r22

sts	STORE_SPEED, r22

cpi	r22, IM_SPEED

brne	NO_ROCK

call	ROCK_MOVE

clr	r22

sts	STORE_SPEED, r22

NO_ROCK:

pop	r16

pop	r22

reti

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//CHARACTER

DINO_JUMP:

push	YL

ldi	YL, LOW(VMEM)

ldi	YL, $7C

call	MOVE

call	DELAY_HALFHALF

ldi	YL, $70

call	MOVE

call	DELAY_HALFHALF

ldi	YL, $64

call	MOVE

call	DELAY_HALFHALF

ldi	YL, $64

call	DOWN

call	DELAY_HALFHALF

ldi	YL, $70

call	DOWN

call	DELAY_HALFHALF

ldi	YL, $7C

call	DOWN

call	DELAY_HALFHALF

pop	YL

call	SEG_7

ret

MOVE:

call	INC_BYTES

call	JUMP_10_BYTES

call	INC_TAIL

clr	r24

call	JUMP_10_BYTES

call	INC_BYTES

clr	r24

call	JUMP_10_BYTES

call	REMOVE_BYTES

clr	r24

ret

JUMP_10_BYTES:

inc	r28

inc	r24

cpi	r24,10

brne	JUMP_10_BYTES

ret

DOWN:

call	REMOVE_BYTES

DOWN_LOOP:

inc	r28

inc	r24

cpi	r24,10

brlo	DOWN_LOOP

call	INC_BYTES

clr	r24

PUT_TAIL_D:

inc	r28

inc	r24

cpi	r24,10

brne	PUT_TAIL_D

call	INC_TAIL

clr	r24

ADD_FEET:

inc	r28

inc	r24

cpi	r24,10

brne	ADD_FEET

call	INC_BYTES

call	RESET_Z

clr	r24

ret

INC_BYTES:

push	r20

ldi	r20,0b00000011

inc	r28

inc	r28

st	Y, r20

pop	r20

ret

REMOVE_BYTES:

push	r19

inc	r28

inc	r28

st	Y, r19

pop	r19

ret

INC_TAIL:

push	r22

ldi	r22, 0b00000111

inc	r28

inc	r28

st	Y, r22

pop	r22

ret

LOAD_FLOOR:

push	r16

push	r17

ldi	r16, $00

ldi	r17, $FF

sts	vmem+92, r16

sts	vmem+93, r17

sts	vmem+94, r16

sts	vmem+88, r16

sts	vmem+89, r17

sts	vmem+90, r16

sts	vmem+86, r16

sts	vmem+85, r17

sts	vmem+84, r16

pop	r17

pop	r16

ret

LOAD_DINO:

push	r16

push	r17

push	r18

ldi	r16, 0b00000111

ldi	r17, 0b00000011

ldi	r18, 0b00000000

sts	vmem+56, r18

sts	vmem+57, r18

sts	vmem+58, r17

sts	vmem+68, r18

sts	vmem+69, r18

sts	vmem+70, r16

sts	vmem+80, r18

sts	vmem+81, r18

sts	vmem+82, r17

pop	r18

pop	r17

pop	r16

ret

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//VIDEOMINNE

.dseg

.org 	0x150

VMEM: 		.byte 96

.org 	0x200

CHECK_JUMP:	.byte 1

CHECK_ROCK:	.byte 1

STORE_SPEED:	.byte 1

DATA:		.byte 1

LCD_DATA:		.byte 1

LCD_DATA2:	.byte 1

HIT:		.byte 1

ENTAL:		.byte 1

TIOTAL:		.byte 1

ROW:		.byte 1

.cseg

SRAM_CLEAR:

push	r17

push	r18

push	r19

push	ZH

push	ZL

ldi	r18, $00

ldi	r19, 30

ldi	ZH, HIGH(VMEM)

ldi	ZL, LOW(VMEM)

SRAMCLEARLOOP:

ldi	r17,3

LOAD_:

dec	r17

st	Z+, r18

cpi	r17, 0

brne	LOAD_

inc	ZL

dec	r19

cpi	r19, 0

brne	SRAMCLEARLOOP

pop	ZL

pop	ZH

pop	r19

pop	r18

pop	r17

ret

GAME_OVER:

push	r16

push	r17

push	r18

ldi	r16, 0b00000000

ldi	r17, 0b00000000

ldi	r18, 0b00000000

sts	vmem+56, r18

sts	vmem+57, r18

sts	vmem+58, r17

sts	vmem+68, r18

sts	vmem+69, r18

sts	vmem+70, r16

sts	vmem+80, r18

sts	vmem+81, r18

sts	vmem+82, r17

pop	r18

pop	r17

pop	r16

ret

CLEAR_SCREEN:

push	r18

push	r16

ldi	r18, 72

SCREEN_LOOP:

ldi	r16, $00

dec	r18

cpi	r18,0

call	SPI_TRANSMIT

brne	SCREEN_LOOP

pop	r16

pop	r18

ret

FOUR_STEP:

inc	r28

inc	r24

cpi	r24,4

brne	FOUR_STEP

clr	r24

FOUR_STEP_LOOP:

st	Y, r23

inc	r17

cpi	r17,3

brne	FOUR_STEP

clr	r17

lsl	r23

brcc	SKIP_ORI

ori	r23,0b00000001

SKIP_ORI:

cpi	r28, $AF

brlo	FOUR_STEP

ret

ROW_COUNTER:

push	r17

lds	r17, ROW

inc	r17

sts	ROW, r17

pop	r17

ret

ROW_PRINT:

push	r17

push	r18

call	ROW_COUNTER

lds	r17, ROW

ROW_LOOP:

dec	r17

cpi	r17,0

breq	ROW_END

ldi	r18, 12

add	ZL, r18

jmp	ROW_LOOP

ROW_END:

lds	r17,ROW

cpi	r17,8

brne	ROW_DONE

clr	r17

sts	ROW, r17

ROW_DONE:

pop	r18

pop	r17

ret

ROCK:

ldi	r25, 0b00000001

push	r16

ldi	r16,$8C

sts	CHECK_ROCK, r16

pop	r16

ret

ROCK_MOVE:

lds	YL, CHECK_ROCK

call	LOAD_ROCK

ROCK_STEP:

inc	r28

inc	r24

cpi	r24,10

brne	ROCK_STEP

call	LOAD_ROCK

clr	r24

lsl	r25

inc	r17

cpi	r17,9

brne	SECOND_SCREEN

ldi	r16, $90

sts	CHECK_ROCK, r16

ori	r25,0b00000001

SECOND_SCREEN:

cpi	r17,18

brne	THIRD_SCREEN

ldi	r16, $94

sts	CHECK_ROCK, r16

ori	r25,0b00000001

THIRD_SCREEN:

cpi	r17,27

brne	DONE

ldi	r16, $8C

sts	CHECK_ROCK, r16

ori	r25, 0b00000001

clr	r17

DONE:

ret

LOAD_ROCK:

st	Y, r25

inc	r28

st	Y,r25

inc	r28

ret

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//LCD

LCD_INIT:

call	DELAY_HALFHALF

ldi	r16,$30

call	LCD_WRITE4

call	LCD_WRITE4

call	LCD_WRITE4

ldi	r16,$20

call	LCD_WRITE4

ldi	r16,FN_SET

call	LCD_COMMAND

ldi	r16,DISP_ON

call	LCD_COMMAND

ldi	r16,LCD_CLR

call	LCD_COMMAND

ldi	r16,E_MODE

call	LCD_COMMAND

clr	r16

clr	r17

clr	r20

ret

LCD_GAMESTART:

push	ZH

push	ZL

ldi	ZH, HIGH(TEXTONE*2)

ldi	ZL, LOW(TEXTONE*2)

call	LCD_LINE_PRINT

pop	ZL

pop	ZH

ret

LCD_GAMEOVER:

push	ZH

push	ZL

ldi	ZH, HIGH(TEXTTWO*2)

ldi	ZL, LOW(TEXTTWO*2)

call	LCD_LINE_PRINT

pop	ZL

pop	ZH

ret

LCD_READY:

push	ZH

push	ZL

ldi	ZH,HIGH(TEXTTHREE*2)

ldi	ZL,LOW(TEXTTHREE*2)

call	LCD_LINE_PRINT

pop	ZL

pop	ZH

ret

LCD_LINE_PRINT:

call	LCD_HOME

call	LCD_PRINT

ret

LCD_PRINT:

lpm	r16, Z+

cpi	r16, $00

breq	LCD_PRINT_DONE

call	LCD_ASCH

rjmp	LCD_PRINT

LCD_PRINT_DONE:

ret

LCD_ASCH:

call	LCD_SEND_PREP

lds	r16, LCD_DATA

ori	r16, $01

sts	LCD_DATA, r16

lds	r16, LCD_DATA2

ori	r16, $01

sts	LCD_DATA2, r16

call	LCD_SEND

ret

LCD_COMMAND:

call	LCD_SEND_PREP

lds	r16, LCD_DATA

andi	r16, $FE

sts	LCD_DATA, r16

lds	r16, LCD_DATA2

andi	r16, $FE

sts	LCD_DATA2, r16

call	LCD_SEND

ret

LCD_WRITE:

sts	DATA, r16

ldi	r20, $20

call	TWI_SEND

ret

LCD_WAIT:

push	r24

push	r25

ldi	r24, $FF

ldi	r25, $CF

LCD_W1:

sbiw	r24, 1

brne	LCD_W1

pop	r25

pop	r24

ret

LCD_CLEAR:

ldi	r16, LCD_CLR

call	LCD_COMMAND

call	LCD_WAIT

ret

LCD_HOME:

ldi	r16, HOME

call	LCD_COMMAND

ret

LCD_SEND_PREP:

mov	r17, r16

andi	r16, $FD

ori	r16, $08

sts	LCD_DATA, r16

swap	r17

andi	r17, $FD

ori	r17, $08

sts	LCD_DATA2, r17

ret

LCD_SEND:

call	LCD_WRITE4

lds	r16, LCD_DATA2

sts	LCD_DATA, r16

call	 LCD_WRITE4

ret

LCD_WRITE4:

call	LCD_E_LOW

call	LCD_E_HIGH

call	LCD_E_LOW

ret

LCD_E_LOW:

lds	r16, LCD_DATA

andi	r16, $FB

call	LCD_WRITE

ret

LCD_E_HIGH:

lds	r16, LCD_DATA

ori	r16, $0C

call	LCD_WRITE

ret

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//TWI

TWI_INIT:

ldi	r16, 100

sts	TWBR, r16

ldi	r16, (0<<TWINT) | (1<<TWEN)

sts	TWCR,r16

ret

TWI_SEND:

ldi	r16,(1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN)

sts	TWCR, r16

call	W_WAIT2

LOAD_SLA_W:

lsl	r20

sts	TWDR, r20

call	TX

LOAD_DATA:

lds	r16, DATA

sts	TWDR, r16

call	TX

W_STOP:

ldi	r16, (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO)

sts	TWCR, r16

ret

TX:

ldi	r16, (1<<TWINT) | (1<<TWEN)

sts	TWCR, r16

W_WAIT2:

lds	r24,TWCR

sbrs	r24,TWINT

rjmp	W_WAIT2

ret

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//SPEAKER

BEEP_LOOP1:

ldi	r17,70

BEEP_READY1:

dec	r17

cpi	r17,0

breq	NOBEEP

BEEP1:

call	FREQUENCY_LOAD2

sbi	PORTB,PB1

sbi	DDRB,1

call	WAIT

cbi	PORTB,PB1

jmp	BEEP_READY1

NOBEEP:

call	SPEAKER_HALFHALF

cbi	PORTB,PB1

cbi	DDRB,1

call	SPEAKER_HALFHALF

clr	r17

ret

FREQUENCY_LOAD1:

push	r16

ldi	r16, 255

FREQUENCY_1:

dec	r16

cpi	r16,0

brne	FREQUENCY_1

pop	r16

ret

FREQUENCY_LOAD2:

push	r16

ldi		r16,100

FREQUENCY_2:

dec	r16

cpi	r16,0

brne	FREQUENCY_2

pop	r16

ret

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//NEW GAME OVER

NEW_GAME:

sbi	PORTD,PD4

sbi	PORTD,PD5

call	BEEP_LOOP1

call	WAIT

cbi	PORTD,PD4

cbi	PORTD,PD5

brne	NEW_GAME

ret

LOST_GAME:

push	r18

ldi	r18,0

LOST_GAME_LOOP:

sbi	PORTD,PD5

cbi	PORTD,PD4

call	WAIT

sbi	PORTD,PD4

cbi	PORTD,PD5

call	BEEP_LOOP1

cbi	PORTD,PD5

cbi	PORTD,PD4

inc	r18

cpi	r18,2

brne	LOST_GAME_LOOP

pop	r18

ret

BUTTON_R:

sbic	PIND, PD0

jmp	BUTTON_R

ret

WAIT:

sbiw	r24,4

brne	WAIT

ret

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///7 SEG

TABLE:

.db $3F, $6, $5B, $4F, $66, $6D, $7D, $7, $7F, $67

SEG_7:

push	ZL

push	ZH

CONTINUE:

call	COUNT_ENTAL

lds	r21, ENTAL

cpi	r21, 10

brne	SKIP_TIO

CALL	RESET_RIGHT

CALL	COUNT_TIOTAL

call	RESET_POINTER

inc		r22

SKIP_TIO:

pop	ZH

pop	ZL

ret

COUNT_ENTAL:

call	RESET_POINTER

lds	r21, ENTAL

inc	r21

add	ZL, r21

sts	ENTAL, r21

lpm	r23, Z+

call	SEND_RIGHT

ret

COUNT_TIOTAL:

call	RESET_POINTER

lds	r21, TIOTAL

inc	r21

add	ZL, r21

sts	TIOTAL, r21

lpm	r23, Z+

call	SEND_LEFT

clr	r21

sts	ENTAL, r21

lds	r21, ENTAL

ret

SEND_LEFT:

ldi	r20, ADDRESS_2

sts	DATA, r23

call	TWI_SEND

ret

SEND_RIGHT:

ldi	r20, ADDRESS_1

sts	DATA, r23

call	TWI_SEND

ret

START_SCORE:

ldi	r23, $3F

call	SEND_LEFT

call	SEND_RIGHT

ret

RESET_RIGHT:

ldi	r23, $3F

call	SEND_RIGHT

ret

RESET_POINTER:

ldi	ZH, HIGH(TABLE*2)

ldi	ZL, LOW(TABLE*2)

ret

CLEAR_LOCATION:

clr	r22

clr	r21

sts	ENTAL,r21

sts	TIOTAL, r21

ret

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En Input/Output pin, eller I/O pin, är gränssnittet mellan en mikrokontroller och en annan krets.

En nod är antingen en slutpunkt eller förgrening i ett datornätverk. Varje aktiv enhet som kan sända, ta emot eller vidareförmedla data är en nod.

Read/Write memory, är ett minne som kan både skrivas och läsas.

Seriellkommunikation, är en kommunikationsmetod som använder två dataledningar för att skicka och ta emot data. Data skickas och tas emot kontinuerligt, en bit åt gången.

En metod för strukturerad programmering, utvecklad av Michael A. Jackson.

Static random-access memory (static RAM eller SRAM) är en typ av läsbart och skrivbart datorminne. SRAM är ett volatilt datorminne. Detta innbär att data förloras när ström inte tillförs.

Ett avbrott är en signal skickad från en enhet eller process som när en process eller händelse behöver omedelbar uppmärksamhet.